# Analisis Proses Produksi Kemeja Formal — PT Nusantara Garmen Prima

## Nama Pabrik

PT Nusantara Garmen Prima — produsen kemeja formal berskala menengah di Sukabumi, Jawa Barat.

## Jenis Proses

Paralel bercabang (parallel branching). Komponen kerah, manset, dan badan kemeja dikerjakan pada jalur terpisah lalu digabungkan pada tahap perakitan akhir.

## Deskripsi Pabrik

PT Nusantara Garmen Prima menjalankan tujuh tahap produksi mulai dari penerimaan kain hingga pengepakan karton, dengan dua titik pemeriksaan mutu pada tahap Penjahitan dan Pemeriksaan Akhir.

## Jumlah Pekerja

±32 orang per shift produksi.

## TABEL 1 — Tahapan Proses

| Tahap Proses | Peralatan | Deskripsi Tugas Operator | Otomatisasi | Quality Control (QC) | Throughput (estimasi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Penerimaan Kain | Fabric Inspection Machine | Memeriksa gulungan kain dan mencatat cacat per meter. | ✓ | Memastikan cacat kain <3 poin per meter. | ±900 m/jam |
| Penggelaran | Spreading Table | Menggelar kain berlapis sesuai tinggi tumpukan marker. | — | — | ±600 lembar/jam |
| Pemotongan | Auto Cutter CNC | Menjalankan program marker dan memantau mata pisau. | ✓ | Memastikan toleransi potong ±1 mm. | ±520 potong/jam — bottleneck jalur potong |
| Penjahitan Komponen | Single Needle Lockstitch | Menjahit kerah, manset, dan badan pada jalur terpisah. | — | Memastikan jarak jahitan 12 setik per inci. | ±480 pcs/jam |
| Perakitan Akhir | Overlock + Button Attach | Menggabungkan komponen menjadi kemeja utuh. | — | — | ±450 pcs/jam |
| Pemeriksaan Akhir | — | Memeriksa jahitan, noda, dan kelengkapan kancing. | — | Memeriksa cacat: jahitan lompat, noda, kancing lepas, ukuran tidak sesuai. | ±400 pcs/jam |
| Pengepakan | Carton Sealer | Melipat, memasukkan poly bag, dan menyegel karton. | ✓ | — | ±700 pcs/jam |

## TABEL 2 — Alokasi Pekerja

| Tahap Proses | Jumlah Pekerja | Pekerja Ditugaskan | Keterangan Penugasan |
| --- | --- | --- | --- |
| Penerimaan Kain | 3 orang | Pekerja 1, 2, 3 | Bongkar muat gulungan kain dari truk. |
| Penggelaran | 4 orang | Pekerja 4, 5, 6, 7 | Kerja manual berpasangan di dua sisi meja. |
| Pemotongan | 2 orang | Pekerja 8, 9 | Operator CNC dan pembantu penataan bundel. |
| Penjahitan Komponen | 12 orang | Pekerja 10 s/d 21 | Tiga sub-jalur paralel, masing-masing 4 operator. |
| Perakitan Akhir | 6 orang | Pekerja 22 s/d 27 | Menggabungkan keluaran tiga sub-jalur penjahitan. |
| Pemeriksaan Akhir | 4 orang | Pekerja 28 s/d 31 | QC manual dengan meja terang. |
| Pengepakan | 1 orang | Pekerja 32 | Mengoperasikan mesin segel karton. |

## TABEL 3 — Peralatan per Tahap

| Tahap Proses | Peralatan | Jumlah Unit | Kapasitas per Unit | Total Kapasitas Tahap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Penerimaan Kain | Fabric Inspection Machine | 1 unit | ±900 m/jam | ±900 m/jam |
| Penggelaran | Spreading Table | 2 unit | ±300 lembar/jam/unit | ±600 lembar/jam |
| Pemotongan | Auto Cutter CNC | 1 unit | ±520 potong/jam | ±520 potong/jam |
| Penjahitan Komponen | Single Needle Lockstitch | 12 unit | ±40 pcs/jam/unit | ±480 pcs/jam |
| Perakitan Akhir | Overlock + Button Attach | 6 unit | ±75 pcs/jam/unit | ±450 pcs/jam |
| Pemeriksaan Akhir | — | 4 meja | ±100 pcs/jam/meja | ±400 pcs/jam |
| Pengepakan | Carton Sealer | 1 unit | ±700 pcs/jam | ±700 pcs/jam |